FICHA DE EMERGÊNCIA

| 1. GERADOR Instituto de Ciência e Tecnologia-Universidade Federal de São Paulo Endereço: Rua Talim, 330, Vila Nair, São José dos Campos-São Paulo. CEP: 12231-280. | 2. NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE Hexametilenodiamina | 3. INFORMAÇÕES DO RESÍDUO Nº. Risco: Nº. ONU: 2280 Classe ou subclasse de risco: 8 Descrição da classe ou subclasse: Substâncias corrosivas Grupo de Embalagem: III |
| --- | --- | --- |
| 4. TELEFONE: (12) 3924-9500- Ramal 9507 |  |  |
| 5. ASPECTO: sólido (cristalino), incolor (esbranquiçado), odor como amina, pH (valor) ~ 12,4 (100 g /l, 25 °C). Ponto de fusão/ponto de congelação 39 – 42 °C, ponto de ebulição 199 – 204 °C, ponto de inflamação 81 °C (vaso fechado). Limites de explosividade: inferior 0,9 vol%; superior 7,6 vol%. Pressão de vapor 0,25 hPa a 20 °C. Densidade 0,83 g/cm³ a 20 °C. Densidade de vapor 3,8 (ar = 1). Solubilidade em água ~ 490 g /l a 20 °C. |  |  |
| 6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Utilizar equipamento de respiração autónomo. Usar vestuário de proteção de químicos. Usar óculos de segurança com proteção lateral. Usar proteção facial. Luvas de Nitrilo. Filtros mistos contra partículas e gases e vapores orgânicos, código de cores: Castanho/Branco. |  |  |
| 7. RISCOS 7.1. FOGO: Combustível. Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva. Em caso de incêndio podem formar-se: óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2). 7.2. SAÚDE: Em caso de ingestão, existe risco de perfuração do esófago e do estômago (efeito corrosivo forte). Se entrar em contacto com os olhos provoca queimaduras, lesões oculares graves, risco de cegueira. Em caso de inalação, irrita as vias respiratórias, tosse, dificuldade respiratória, edema pulmonar. Se entrar em contacto com a pele provoca queimaduras graves, feridas de regeneração deficiente. 7.3. MEIO AMBIENTE: Não é perigoso para o ambiente de acordo com os regulamentos relativos a mercadorias perigosas. |  |  |
| 8. EM CASO DE ACIDENTE 8.1. VAZAMENTO: Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de, no mínimo, 50 metros em todas as direções. Não toque nos recipientes ou material derramado sem uso de vestimentas de proteção adequadas. Não respirar as poeiras. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Prover ventilação suficiente. 8.2. FOGO: Chame os bombeiros. Adequar as medidas de extinção ao local: água pulverizada, espuma, pó seco para extinção de incêndios, dióxido de carbono (CO2). Combater o incêndio a partir de uma distância razoável. Use equipamento de respiração autónomo. Usar vestuário de proteção de químicos. 8.3. POLUIÇÃO: Avise a Defesa Civil – fone 199 – ligação gratuita. Evitar a contaminação dos cursos d'água e mananciais, tapando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo), ou construindo dique com terra, areia ou outro material absorvente. 8.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Solicite atenção médica de emergência. Retirar a vítima da área contaminada e retirar o vestuário contaminado. Após inalação proporcionar ar fresco. Após contato com a pele lavar imediata e abundantemente com água. Após contato com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas. Após ingestão, enxaguar imediatamente a boca e beber muita água, existe risco de perfuração do esófago e do estômago (efeito corrosivo forte). Contacte imediatamente o médico. 8.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em caso de ingestão, existe risco de perfuração do esófago e do estômago (efeito corrosivo forte). 8.6. OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. |  |  |

VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA

| TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA: |  |
| --- | --- |
| BOMBEIROS | 193 |
| POLICIA MILITAR | 190 |
| DEFESA CIVIL | 199 |
| CETESB | 0800 11 3560 |
| POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 191 |